Elektromobil Škoda Pick-up

Technické údaje:

Elektrický pohon:
Stejnosměrný sériový elektromotor o výkonu 15,4 kW napájení ze čtrnácti 6 V / 180 Ah olověných akumulátorů. Regulace mosfetovým měničem proudu s možností rekuperace a elektrickým bržděním.

Převodovka:
4 stupňová při stálém převodu 4,4.

Hmotnosti:
Pohotovostní 1230 kg, maximální 1580 kg, užitečné zatížení 350 kg.

Topení:
Benzínové teplovodní 0,2 - 0,3 l/hod.

Nabíječ:
Vestavěn ve vozidle, 220V / 16A.

Doba nabíjení:
V závislosti na vybití max. 12 hodin při úplném vybití akumulátorů.

Spotřeba energie:
20 - 25 kWh / 100 km (hodnoty jsou závislé na způsobu jízdy, jízdním profilu a povětrnostních podmínkách).

Jízdní výkony:
Maximální rychlost 80 km / hod.
Dojezd 60 - 80 km.

#### CENA: DOHODOU

EKOLO | Sedlec-Prčice | Komenského 275 | tel. 317 834 230

mob. 606 846 717 |SMS - 608 400 000

Email: ekolo@seznam.cz	elektromobil@tiscali.cz